VII уровень - прикладной - определяет уровень услуг, записанный в виде прикладной задачи.

Протокол - чтобы сеансовые оппоненты могли друг друга понимать, они должны работать одинаковым образом. Каждая из этих программ представлена своим сеансовым уровнем (своим комплексом программ определенного типа), т.е. сеансовый уровень каждой программы должен выполнять требования сеансового протокола. Эти требования определяются стандартом, который определяет список команд, которыми могут обмениваться программы, порядок передачи команд, правилом взаимной проверки размера передаваемых блоков данных и т.д. Также описываются протоколами взаимодействия и других одноименных групп программ: транспортный, сетевой и т.д.

Передача информации в сети производится с помощью семи уровней. При подключении компьютеров в сети друг к другу однозначно определяются правила их стыковки. Эти правила называются интерфейсом.

Интерфейс - это свод правил по взаимодействию между функциональными компонентами, расположенные в смежных уровнях и входящие в одну и ту же систему.

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.	По специализации делятся на:

а) универсальные, предназначенные для решения широкого класса задач
пользователей;

б) специализированные, ориентированные на решение узкого класса задач
(продажа билетов на самолет, поезд).

2. По способу организации:

а) одноранговые - это технология, в которой функции рабочей станции сервера совмещены. При этой технологии, каждый компьютер может и запрашивать ресурсы и сам предоставлять другим свои ресурсы. Одноранговая система дешевая и более проста в эксплуатации.

б) двухранговая (двухуровневая) - это система «клиент - сервер». При этой технологии за счет специализации работ в сети достигается более высокая производительность, более широкий спектр качества услуг.

3.  По способу связи:

а)	проводные, где в качестве среды передачи данных используются
плоский двухжильный кабель. Витая пара проводов. Коаксиальный кабель,
световод (оптическое волокно).

б)	беспроводные, где средой передачи данных является эфир - это
частотный канал передачи данных, радиорелейный канал передачи данных.

в)	спутниковые, где каналом передачи данных является эфир,
обрабатываемый с помощью спутников. Они используются в случае
большого удаления абонентов друг от друга.

4.  По размеру сети (охвату территории) делятся на:

а) локальные - это сети, находящиеся в одном здании, на одной территории, принадле-жащей какой - либо производственной структуре, в одном городе. В локальных сетях применяются проводные каналы передачи данных.

Отдельным видом локальной сети является корпоративная сеть (например, Сбербанк). Эти сети характеризуются большим территориальным распределением, применением «мощных» каналов передачи данных, таких как спутниковые каналы передачи данных. Однако сеть доступна только одной корпорации и защищена от доступа других пользователей.

б)	глобальные сети - это сети, покрывающие территорию городов, стран,
континентов, в которых применяются телефонные, телеграфные,
радиорелейные, спутниковые каналы передачи данных.

РАЗДЕЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ В СЕТИ

В сети ЭВМ компьютеры подразделяются по тому, как они пользуются ресурсами сети. Компьютер, который потребляет ресурсы сети, называется рабочей станцией. С рабочей станцией непосредственно общается пользователь. Компьютеры, которые выделяют свои ресурсы в сеть, называются серверами. Задачей серверов является обслуживание рабочих станций с предоставлением им своих ресурсов, которые значительно выше ресурсов рабочих станций. По мере необходимости рабочая станция посылает серверу запрос на выполнение каких - либо действий. Например, прочитать данные, напечатать документы, послать факс. Сервер выполняет требуемые действия и посылает отчет о проделанной работе. В зависимости от вида работ, для которых предназначен сервер, он называется по разному:

а) файловый сервер, если он выполняет простые операции (чтение, записи данных из файлов);

б) принт — сервер, если он выполняет операции печати;

в) SUL сервер, если он выполняет сложные операции поиска и извлечения данных из базы данных.

При выборе информационно - вычислительной сети пользователь в первую очередь решает вопрос о прикладной системе, т.е. комплексе задач в предметной области. При выборе прикладной системы предполагается, что она будет функционировать в некоторой программной и технической среде. Поэтому, прикладная система сразу накладывает ограничения на выбор общесистемного программного обеспечения и компьютеров, а также определяет требования к пропускной способности сети. Поэтому работу по выбору сети можно разделить на следующие этапы:

- Ознакомление с предметной областью;

- Выбор сетевой информационной системы;

- Предложение по выбору аппаратных средств;

- По компьютеру;

- По коммуникационному оборудованию.

Как правило эту работу выполняет фирма, которая называется системный интегратор. Фирма системный интегратор несет ответственность за предлагаемые решения и, как правило, предлагаются те сети, которые прошли опрабацию. Выбор стратегии сети - задача со многими неизвестными, решение которой требует учета нескольких противоречивых критериев. С одной стороны, сеть должна быть достаточно мощной, чтобы обеспечить клиентам широкий спектр услуг. С другой                        стороны, - экономичной, чтобы расходы на ее создание, содержание и эксплуатацию не превысили доходов от ее внедрения. На рынке информационных систем свои услуги предлагают десятки фирм и их предложения сильно отличаются по своим возможностям и стоимости. Для удачного выбора сети необходимо серьезные аналитические проработки, осуществляемые заказчиком. Эти проработки делаются на стадии                                 технико-экономического обоснования и технического задания. Эти проработки должны затрагивать такие позиции, как цель создания сети, архитектура сети, стоимость сети, надежность сети, защита информации, программное обеспечение.

ТОПОЛОГИЯ СЕТИ

1. Звезда

2.Кольцо

3. Радиальная

4. Смешанная

Топология «звезда» обеспечивает общение компьютеров в сети через центральный компьютер. Топология «звезда» менее надежна, позволяет строить сети ЭВМ с низкой надежностью, т.к. при выходе из строя центрального компьютера  сеть теряет свою работоспособность. Сеть дешевая.

«Кольцевая» топология более надежна. При выходе из строя одного компьютера другие могут общаться между собой. Но более дорогая по сравнению с топологией «звезда».

«Радиальная» топология - когда компьютеры связаны непосредственно не с соседними, а с другими компьютерами сети. Более дорогая, чем кольцевая, по надежности практически такая же.

Наиболее дорогой и надежной является «кольце - радиальная» топология. Связь дублируется по кольцу и по радиусу. Надежность достигается по применению дорогого оборудования, что приводит к увеличению стоимости сети.

МЕТОДЫ КОММУТАЦИИ В КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Первый вид коммутации - коммутация каналов. Передается сообщение от одного компьютера к другому. Через коммутационную станцию вызывается канал. При коммутации каналов выстраивается физический канал для передачи информации от одной ЭВМ к другой. Этот канал занимается на весь сеанс обмена данными и становится недоступным для других сообщений. Этот тип коммутации самый простой, но не эффективный (канал занимается одним пользователем). Однако с применением оптического волокна этот недостаток устраняется.

Второй вид коммутации - коммутация пакетов (похож на работу почтовой связи). Поступающие сообщения в узел сети ЭВМ оформляются определенным образом. Эти оформленные сообщения формируются в пакет данных, который тоже оформляется по определенным правилам. Решается задача маршрутизации, т.е. определяется перечень тех узлов в сети, через который надо передать данный пакет в зависимости от его состава таким образом, чтобы этот путь был наикратчайшим.

В каждом узле производится разбор пакетов. Из пакетов выбираются сообщения, которые могут быть обработаны в данном узле, т.е. решается задача селекции сигнала. В пакет добавляются новые сообщения. Снова решается задача маршрутизации. Пакет передается в следующий узел. Достоинство этого метода коммутации передачи данных является то, что в сеансе передачи данных задействован не весь маршрут движения сообщения, а только один участок - от одного узла на другой. Однако такой вид коммутации достаточно сложен своей технической и программной организацией, т.к. требует в каждом узле решения задач маршрутизации и технической селекции сигналов. Третий вид коммутации. В настоящее время в современных сетях ЭВМ существуют одновременно эти два вида коммутаций.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

Глобальная сеть Интернет возникла на основании объединения каналов передачи данных военных сетей ВММ: Америки, Англии, Франции, Германии. До 1992 года работа с сетью «ИНТЕРНЕТ» была доступна только специалистам, которые могли оформить свои данные на основании протокола IP (Интернет протокола). По этому протоколу передаваемые сообщения делились на маленькие порции 2054 байта и оформлялись в соответствии с правилами. Дальнейшим развитием Интернет - протокола было появление FTR (файл транспортного протокола), который позволял представить любое сообщение в виде последовательности страниц объемом 2054 байта, оформленных в соответствии с IP в объединенном виде, указывающем принадлежность одному передаваемому набору данных. Интернет представляет собой совокупность компьютеров самых разных типов. У каждого компьютера в сети есть уникальный IP адрес, состоящий из четырех чисел (от единицы до 256): 168.103.013.146. Все номера заменяются именами (http:// - работаете в гипертекстовом транспортном протоколе.

Например: http://www.donpac.ru/home/phorix/index.html в протоколе передача гипертекста.

Доменное имя сервера в Интернет donpac.ru - сеть России. home – папка, в которой находится файл индекс с расширением), что позволило нам перейти от выполнения сложных правил, от FTR, IP протоколов. Упростить написание условий поиска информации в Интернет позволило появление всемирной паутины www. Всемирная паутина возникла на базе применения технологии гипер HTML, применение языка гипертекста.

Гипертекст - объект, содержащий информацию разного вида: текстовую, графическую, звуковую. С помощью языка HTML создаются веб-сайты (страницы, объединенные между собой ссылками). Для того, чтобы работать с этими страницами, необходимо, чтобы на компьютере стояла программа с помощью которой «листались» бы эти страницы. Эти программы называются программами браузерами, т.е. это программа клиента для доступа в «ворд вайт вэб» (Интернет), «Нейтс Скейп Навигатор». Для упрощения работы со всемирной паутиной были созданы информационно - поисковые системы, которые по ключевым словами ссылкам позволяют искать любую информацию, находящуюся в паутине.